# ИНСТРУКЦИЯ

По работе с кассовым аппаратом Fujitsu G-880RF

К работе на кассовом аппарате допускаются лица, освоившие правила по эксплуатации кассовых машин в объёме технического минимума и имеющие удостоверение кассира-операциониста.

- Ключ Z перевести в положение»Регистр»,нажать 1,затем «КАССИР».

- Нажать кнопку П.ИТОГ- откроется смена.

3. Набрать сумму ,затем 01,затем ИТОГ. При каждом повороте ключа

в положение РЕГИСТР, или ,если ключ стоит в положении РЕГИСТР

при включении кассы нажать 1 , затем КАССИР.

4. Если набрана ошибочная сумма и нажали 1 , но не написали ИТОГ ,

нажать кнопку СНЯТО , затем набрать правильную сумму .

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ.

- Перевести ключ Z положение Х .

- Нажать кнопку ВКЛАД , затем 9999 , затем ВКЛАД .

- Набрать 101 , затем П.ИТОГ , затем НАЛИЧНЫЕ , выйдет СМЕННАЯ ВЫРУЧКА .

- Набрать 201 , затем “ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ” , затем “НАЛИЧНЫЕ” – выйдет чек с нарастающим итогом.

ВНИМАНИЕ ! После снятия показаний кнопкой “ “ нажимать , пока не появится номер кассового аппарата,после чего пойдут нормально отрывные

чеки покупателей .

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ . (Обязательно в конце рабочего дня ).

- Ключ Z перевести в положение Z .

- Нажать ВКЛАД , затем 9999 , затем ВКЛАД .

- Нажать 101 , затем П.ИТОГ- выйдет чек закрытия смены и он будет равен сменной выручке ,а в конце чека напечатается нарастающий итог за всё время работы кассового аппарата .

Правила техники безопасности:

При работе на кассовом аппарате кассиру-операционисту необходимо выполнять требования по технике безопасности,изложенные в руководстве по эксплуатации на данный вид кассовых аппаратов,в том числе:

-рабочее место кассира должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность соприкосновения работающего с токоведущими устройствами, шинами заземления , батареями отопления , водопроводными трубами;

-включать кассовый аппарат в сеть следует через специальную розетку, которая должна быть заземлена;

-перед включением кассового аппарата в сеть надо осмотреть вилку, шнур, розетку и убедиться в их исправности(нет ли обрывов, оголений и т.п.);

-после окончания работы отключить электропитание, вынув штепсельную

вилку из розетки;

-в целях обеспечения безопасности работы кассира рекомендуется оборудовать кабину кассира устройством вызова охраны и администрации,а также предусмотреть аварийное освещение кассовой кабины.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли;

- проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

- проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел. 209-80-05.

ОДО «Компания-5», г.Минск, ул.Кульман, д.1, корп.3, комн. 63.