Кассовый аппарат «КАСБИ 03Ф»

Краткая инструкция пользователя:

| № п/п | Что делать | Отображение на индикаторе |
| --- | --- | --- |
|  | Включить тумблер на правом боку кассы в положение 1. Происходит автоматическое тестирование аппарата, индикация текущего времени и даты | К: |
|  | Набрать пароль кассира (по умолчанию 01) | К:** |
|  | Нажать клавишу «ВВ», происходит автоматический вход в режим «Касса» | 0 |
| Пробитие чеков (сумма – ВВ – сумма - ВВ …. сумма – ВВ – ИТОГ - ВВ) |  |  |
|  | Набрать нужную сумму (например1200) | 1200 |
|  | Нажать клавишу «ВВ» | 1: 1200 |
|  | Нажать клавишу «Итог» | =1200 |
|  | Нажать клавишу «ВВ». Выйдет чек. | 0 |
|  | Если нужно пробить еще одну сумму -- набрать вторую нужную сумму (например 2000) | 2000 |
|  | Нажать клавишу «ВВ» | 2: 2000 |
|  | Нажать клавишу «Итог» | = (1200+2000) 3200 |
| РАБОТА СО СДАЧЕЙ |  |  |
|  | Набрать сумму (например 1000) | 1000 |
|  | Нажать клавишу «ВВ» | 1: 1000 |
|  | Набрать вторую сумму (например 2000) | 2000 |
|  | Нажать клавишу «ВВ» | 2: 2000 |
|  | Нажать клавишу «Итог» | = 3000 |
|  | Набрать сумму получаемую от клиента(например 5000) | Н 5000 |
|  | Нажать клавишу «ВВ» Распечатывается чек | С 2000 |
| Снятие показаний в конце рабочего дня (Закрытие смены) (СБ – СБ - → - ВВ – пароль администратора – ВВ - → - ВВ) |  |  |
|  | Для выхода из режима «Касса» нажать клавишу «СБ» | Касса |
|  | Для выхода из режима «Кассир» нажать клавишу «СБ» | Кассир |
|  | Для входа в режим «Администратор» нажать клавишу «→» | Администр. |
|  | Нажать клавишу «ВВ» | А: |
|  | Ввести пароль администратора (по умолчанию 00) | А:** |
|  | Нажать клавишу «ВВ» | Х-ОТЧЕТЫ |
|  | Нажать клавишу «→» | КОНТ.ЛЕНТА |
|  | Нажать клавишу «ВВ». Идет печать контрольной ленты | ПЕЧАТЬ… ОЧИС.БУФЕР |
|  | Нажать клавишу «ВВ». Допечатывается контрольная лента | Z-Отчет |
|  | Нажать клавишу «ВВ» | Закр.смену? |
|  | Нажать клавишу «ВВ». Печатается отчет за смену | Печать… |

Сделать необходимые записи в книгу кассира-операциониста. Контрольную ленту и сменный отчет хранить до проверки.

ВНИМАНИЕ!

В случае появления на индикаторе мигающей надписи «Внимание!», сопровождающейся прерывистыми звуковыми сигналами, и последующем появлении на индикаторе надписи                      « Н:_»,  необходимо сразу же,  НЕ НАЖИМАЯ ДРУГИХ КЛАВИШ, нажать клавишу «СБ» 2 раза до появления на индикаторе надписи «К:_». Другие действия могут привести к блокировке работы кассового аппарата.

Открытие смены производится автоматически при пробивке первого чека.

Если смена не была закрыта на индикаторе появляется надпись «ЗАКР.СМЕНУ». Для закрытия смены необходимо выполнить пп. 18 – 28 данной инструкции.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

- визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли;

- проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

- проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел. 209-80-05.

ОДО «Компания-5», г.Минск, ул.Кульман, д.1, корп.3, комн. 63.